元器件

线圈

第一代：

绕线柱内径8mm/最大外径20mm/长28mm，线径0.8mm，层数约5层/匝数约120。

购入绕线柱与50m漆包线自行绕制，没有合适工具纯手加工难度大，有较多空隙，效率未最大化。

铜线有形状记忆，需绕制时随时用502等同类胶水固定。

最后用502固定安装在发射管，导致难以拆除，大力拆除未遂，已弃置。

第二代：

购入成品线圈，绕线柱规格和线径同上，层数6层/匝数150。

做工良好，有包透明热缩管，无缝隙，未测试。

固定方式采用尼龙限位环，理论推测方便拆卸及调整位置，未测试。

电容

第一代

500V/1000uF牛角电解电容，每二个并联给一级线圈供能。

第一级35mm*？（大于60）mm，第二至四级35*60mm，第五级35*50mm。

由于无参照物，暂时未能评价其效果。

可控硅

第一代

70TPS16,每级安装1个控制2个并联电容。

注意用限流电阻产生压降，避免激活电压过高烧毁芯片。

经多次测试，电容达到300V以上会大概率击穿。

第二代

70TPS16，每级并联两个2个（门级接同一根线）控制2个并联电容。

已解决高压击穿问题。

第三代

降低成本，尝试使用70TPS12，未测试效果。

升压板

第一代

购入成品ZVS450V驱动器，集成保护二极管、充满自停、可调压电阻等功能。

已测试2个电容并联充电，约8秒冲至400V。

未测试5级加速10个电容并联充电。

接线时谨慎预防输入输出端正负反接，否则立即冒烟。

光耦传感

第一代

购入成品换状光耦传感器，输入12V/输出1.5V，3pin线。

1.5V可直接导通可控硅，亦可触发微控制器GPIO。

第二代

购入红外对射二极管。

发射管5V供电/限流电阻200欧。

接收管正级接微控制器GPIO/负极接3.3V（需要反接，因为接收管靠改变反向漏电电流工作），500欧限流电阻。

已通过测试。

保护二极管

第一代

600V4A肖特基二极管

安装于可控硅门级（会由电流反串，保护控制门级的器件）。

安装于ZVS生压板输出正级与电容正级（防止电容高电压损坏升压板部件）。

反向并联于加速线圈两端，消除感应电动势，保护电容防止其过放。

发射管

第一代

PVC塑料管，易变形，钻孔后内部连接残渣难以清除，已弃用。

第二代

碳纤维管，价格过高，外径偏大无法安装加速线圈，已弃用。

第三代

玻纤管，价格便宜硬度高，未测试。

电气隔离方案

第一代

CP817-C封装光耦模块，电光转换，隔离低压设备（微控制器和其他传感器件）和高压设备（电容线圈加速电路）。

微控制器

第一代

Raspberry Pico

第二代

Espressif ESP32